Situação Aprendizagem

Elisson Diego, Gabriel Vinícius, Daniel Mendes Nunes Costa e Luis Gustavo Sardo Furlan

Sumário

Sumário

1.	Portão automático (inclusivo).	4

2.	Código Fonte – Portão Automático	4

3.	Sensor de Matéria de Sistemas em Tempo Real.	7

4.	Código Fonte – Sensor de Matéria em Tempo Real	8

5.	Sensor de Temperatura para monitoramento Industrial	11

6.	Código Fonte – Sensor de Matéria de Sistemas em Tempo Real.	12

7.	Sensor de Movimento com Alarme.	14

8.	Código Fonte – Sensor de Movimento com Alarme.	15

9.0	Componentes	17

9.1 Resistor	17

9.2 LED	17

9.3 Buzzer	18

9.4 Sensor Ultrassônico	18

9.5 Sensor DHT22	18

9.6 Display LCD I2C	19

9.7 Placa Arduíno	19

9.8 Sensor PIR	20

10.	Justificativa	20

Sumário

Figura 1 - Portão Automático	4

Figura 2 - Sensor de Matéria	7

Figura 3 - Sensor de temperatura	11

Figura 4 - Sensor de Movimento com Alarme	14

Figura 5 - Foto prática 1	21

Figura 6 - Foto prática 2	22

Figura 7 - Foto prática 3	23

- Portão automático (inclusivo).

Escolhi esse projeto para situação aprendizagem pois andei vendo e pesquisando que muitas pessoas que sofrem com algum tipo de deficiência têm muitas e muitas dificuldades de se adaptarem a tais situações, foi disso que me veio a ideia de fazer um portão automático que possa atender a maioria das pessoas sendo elas portadoras de deficiência ou não.

O funcionamento do projeto é bem simples, conforme as pessoas vão chegando perto do portão ele se abre, mas tem vários fatores que indicam que está abrindo por exemplo: Luzes, Som e Uma tela lcd. E com o afastamento do portão ele se fecha automaticamente.

Figura 1 - Portão Automático

Figura 1 - Portão automático

- Código Fonte – Portão Automático

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#define col 16
#define lin 2

#define ende 0x20
LiquidCrystal_I2C led(ende, col, lin);
int buz = 7;
int som = 261;
int pinoLEDR = 1;
int pinoLEDB = 2;
int pinoLEDG = 3;
int ECHO = 13;
int TRIG = 12;
long duracao = 0;
long distancia = 0;  
void setup()
{
 Serial.begin(9600);
  pinMode(ECHO, INPUT);
  pinMode(TRIG, OUTPUT);
  led.init();
  led.backlight();
  led.clear();
}

void loop()
{
   digitalWrite(TRIG, LOW);
  delay(10);
  digitalWrite(TRIG, HIGH);
  delay(10);
  digitalWrite(TRIG, LOW);
  duracao = pulseIn(ECHO, HIGH);
  distancia = (duracao / 58);
  Serial.print("Distancia em cm:");
  Serial.println(distancia);
 
   if (distancia >= 300) {
     analogWrite(pinoLEDR, 255);
     analogWrite(pinoLEDB, 0);
     analogWrite(pinoLEDG, 0);
     led.setCursor(0,0);
  led.print("Fechado");
  led.setCursor(0,1);
     noTone(buz);
  } else if (distancia >= 200 && distancia <= 299) {
    analogWrite(pinoLEDR, 0);
    analogWrite(pinoLEDG, 0);  
    analogWrite(pinoLEDB, 255);
    led.setCursor(0,0);
  led.print("Fechado");
  led.setCursor(0,1);
      noTone(buz);
  } else if (distancia >= 1 && distancia <= 100) {
    analogWrite(pinoLEDR, 0);  
    analogWrite(pinoLEDB, 0);
    analogWrite(pinoLEDG, 255);
    led.setCursor(0,0);
  led.print("Abrindo...");
  led.setCursor(0,1);
    tone(buz, som);
  }
}

- Sensor de Matéria de Sistemas em Tempo Real.

Eu escolhi este projeto pois o desenvolvimento de sistemas embarcados é uma área de crescente importância na engenharia moderna, especialmente com o avanço da Internet das Coisas (IoT) e automação. O Arduino, uma plataforma de prototipagem eletrônica de código aberto, tem sido amplamente utilizado devido à sua facilidade de uso e vasta comunidade de suporte. Neste projeto, exploramos a criação de um sistema de monitoramento ambiental utilizando um Arduino. O sistema é capaz de medir e exibir níveis de luz, presença de pessoas, temperatura e níveis de gás, fornecendo informações em tempo real através de um display LCD.

O objetivo principal deste projeto é desenvolver um sistema que possa monitorar várias condições ambientais em um determinado espaço e exibir esses dados em um formato facilmente compreensível.

Figura 2 - Sensor de Matéria

- Código Fonte – Sensor de Matéria em Tempo Real

#include <LiquidCrystal.h>

// Define sensor pins
#define sLuz A0
#define sPresenca 7
#define sTemp A1
#define sGas A2

// Initialize the LCD with the appropriate pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

// Function prototypes
void limparTela();
void nivelLuz();
void presenca();
void temperatura();
void gas();

void setup() {
  // Initialize the LCD
  lcd.begin(16, 2);
 
  // Set the presence sensor pin as an input
  pinMode(sPresenca, INPUT);
}

void loop() {
  // Measure and display light level
  nivelLuz();
  limparTela();
 
  // Measure and display presence
  presenca();
  limparTela();
 
  // Measure and display temperature
  temperatura();
  limparTela();
 
  // Measure and display gas level
  gas();
  limparTela();
}

void limparTela() {
  // Wait for 2 seconds
  delay(2000);
 
  // Clear the first line of the LCD
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("                ");
 
  // Clear the second line of the LCD
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("                ");
 
  // Wait for 1 second
  delay(1000);
}

void nivelLuz() {
  // Read the light sensor value
  int luz = analogRead(sLuz);
 
  // Map the light sensor value to a 0-10 range
  luz = map(luz, 0, 471, 0, 10);
 
  // Display the light level on the LCD
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Nivel de luz:");
  delay(500);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(luz);
  delay(200);
  lcd.print("   ");
}

void presenca() {
  // Read the presence sensor value
  int presenca = digitalRead(sPresenca);
 
  // Display the presence status on the LCD
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Sensor presenca:");
  lcd.setCursor(0, 1);
  if (presenca == 1) {
    lcd.print("Estado: presente");
  } else {
    lcd.print("Estado: Ausente");
  }
}

void temperatura() {
  // Read the temperature sensor value
  float temp = analogRead(sTemp) * 5.0;
  float tempC = ((temp / 1023.0) - 0.5) * 100.0;
 
  // Display the temperature on the LCD
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Temperatura: ");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("No momento ");
  lcd.print(tempC);
}

void gas() {
  // Read the gas sensor value
  int gas = analogRead(sGas);
 
  // Map the gas sensor value to a 0-100 range
  gas = map(gas, 300, 750, 0, 100);
 
  // Display the gas level on the LCD
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Nivel do Gas:");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Atual: ");
  lcd.print(gas);
  delay(200);
}

- Sensor de Temperatura para monitoramento Industrial

Este projeto foi escolhido tendo em mente as necessidades das indústrias em monitorar a temperatura de suas máquinas e processos. Essa informação é necessária para a eficiência e bom desempenho das máquinas, além da importância para a segurança de seus funcionários.

Neste projeto eu utilizei o Arduíno, juntamente com um sensor de temperatura DHT22, um display LCD I2C 16x2, três LEDs, verde, vermelho, e azul, e um Buzzer.

O objetivo é desenvolver um projeto que faça o sensoriamento da temperatura utilizando o sensor DHT22, exibindo a temperatura no display LCD I2C, e realizando um alerta sonoro e visual com o Buzzer e os LEDs, respectivamente.

Figura 3 - Sensor de temperatura

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 3 - Sensor de Temperatura DHT22 e display LCD I2C

- Código Fonte – Sensor de Matéria de Sistemas em Tempo Real.

/*Programa que mede temperatura e umidade

com sensor DHT22 e Exibe no Display 16x2

*/

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#include <DHT.h>

DHT dht(4,DHT22);     // Declara objeto do tipo DHT

float temp;     // Declara variáveis

#define col 16

#define lin 2

#define ende 0x27

int pinoVerde = 5;

int pinoAmarelo = 6;

int pinoVermelho = 7;

int pinoBuzzer = 9;

LiquidCrystal_I2C led(ende, col, lin); // Declara objeto do tipo LiquidCrystal

void setup(){

Serial.begin(9600);

led.init();

led.backlight();

led.clear();

dht.begin();

pinMode(pinoVermelho, OUTPUT);

pinMode(pinoAmarelo, OUTPUT);

pinMode(pinoVerde, OUTPUT);

pinMode(pinoBuzzer, OUTPUT);

}

void loop(){

temp = dht.readTemperature(); // Lê temperatura

led.setCursor(0, 0);

led.print("Temperatura: ");

led.setCursor(0, 1);

led.print(temp);

led.print(" C");

led.setCursor(9, 1);

if (temp <= -20){

led.print(" PERIGO!!");

digitalWrite(pinoVermelho, 1);

digitalWrite(pinoAmarelo, 0);

digitalWrite(pinoVerde, 0);

tone(pinoBuzzer, 390);

} else if (temp <= 10){

led.print(" ALERTA!!");

digitalWrite(pinoVermelho, 0);

digitalWrite(pinoAmarelo, 1);

digitalWrite(pinoVerde, 0);

tone(pinoBuzzer, 390);

delay(200);

noTone(pinoBuzzer);

delay(1000);

} else if (temp <= 50){

led.print(" SEGURO!!");

digitalWrite(pinoVermelho, 0);

digitalWrite(pinoAmarelo, 0);

digitalWrite(pinoVerde, 1);

noTone(pinoBuzzer);

} else if (temp <= 80){

led.print(" ALERTA!!");

digitalWrite(pinoVermelho, 0);

digitalWrite(pinoAmarelo, 1);

digitalWrite(pinoVerde, 0);

tone(pinoBuzzer, 390);

delay(200);

noTone(pinoBuzzer);

delay(1000);

}

}

- Sensor de Movimento com Alarme.

Este projeto de Arduino integra um sensor PIR, um LED, um buzzer e um display LCD I2C para detectar movimento e informar o status visual e sonoramente. Inicialmente, os componentes são configurados e preparados para operação no bloco de setup. No loop principal, o código monitora continuamente o sensor PIR: quando movimento é detectado, o LED acende, o buzzer emite um som e o LCD exibe a mensagem "Movimento Detectado!", enquanto quando não há movimento, o LED apaga, o buzzer silencia e a mensagem "Nenhum Movimento" é mostrada no LCD. A função playTone() controla a frequência e duração do som do buzzer. Esse sistema é eficaz para aplicações de segurança ou automação residencial, fornecendo feedback imediato sobre a presença de movimento no ambiente monitorado.

Figura 4 - Sensor de Movimento com Alarme

- Código Fonte – Sensor de Movimento com Alarme.

int Sensor;

int Alarme;

int Led;

int Power;

int IV;

int X;

void setup()

{

Power = 2;

Sensor = 3;

Led = 4;

Alarme = 5;

pinMode(Power, INPUT);

pinMode(Sensor, INPUT);

pinMode(Led, OUTPUT);

pinMode(Alarme, OUTPUT);

}

void loop()

{

X = digitalRead(Power);

IV = digitalRead(Sensor);

if (X == LOW) {

if (IV == HIGH) {

TocarAlarme(1);

} else {

noTone(Alarme);

}

}

}

void TocarAlarme(int Y) {

tone(Alarme, 220);

digitalWrite(Led, HIGH);

delay(400);

digitalWrite(Led, LOW);

delay(400);

TocarAlarme(2);

}

- Componentes

Componentes são dispositivos eletrônicos que servem para dar controle ao fluxo do circuito elétrico.

Têm como função o acionamento, barramento, direcionamento ou criação de fluxo de corrente elétrica.

## 9.1 Resistor

Estes componentes tem o objetivo de barrar a corrente elétrica que passa através destes. É extremamente útil em circuitos elétricos, pois assim, garante a segurança e o bom funcionamento de outros componentes.

## 9.2 LED

Estes componentes convertem a energia elétrica em energia luminosa, e possui a função de iluminação.

## 9.3 Buzzer

Estes dispositivos são capazes de gerar frequências sonoras, e consequentemente, emitir sons.

## 9.4 Sensor Ultrassônico

Um sensor ultrassônico é utilizado para a detecção de objetos. Estes dispositivos são capazes de calcular a distância até um objeto.

## 9.5 Sensor DHT22

Estes sensores são capazes de medir a temperatura, permitindo realizar medições de -40°C até 80°C.

## 9.6 Display LCD I2C

Estes componentes funcionam criando uma interface para o usuário. Sendo utilizado para diversas finalidades, como exibição de dados de outros componentes, como por exemplo sensores.

## 9.7 Placa Arduíno

É um microcontrolador, o coração do circuito, sendo utilizado para o controle de fluxo das informações. Possui interface de programação, utilizada para integração entre componentes e dispositivos no circuito.

## 9.8 Sensor PIR

É uma espécie de sensor de proximidade, assim como o sensor ultrassônico, mas seu funcionamento, enquanto o sensor ultrassônico utilizado ondas para enviar e receber, e assim calcular a distância, o sensor PIR utilizada as ondas infravermelhas (calor) emitidas pelos objetos para calcular a distância.

- Justificativa

Escolhemos o projeto de sensor de temperatura com Arduino para monitoramento industrial entre as quatro opções porque ele combina praticidade e inovação, é tecnicamente viável para nosso nível de conhecimento, e oferece um alto potencial de aprendizado prático. Além disso, ele tem aplicações reais e relevantes no campo industrial, o que pode ser um diferencial no nosso desenvolvimento acadêmico e profissional. Em resumo, é a opção que mais nos motiva e que consideramos mais útil e interessante.

Figura 5 - Foto prática 1

Figura 6 - Foto prática 2

Figura 7 - Foto prática 3